PORTFOLIO DE COMPÉTENCES — BUT R&T 2 (parcours ROM)

SAÉ 3.ROM.04 — Déployer un service de téléphonie multi-sites

Téléphonie sur IP (IPBX 3CX) & QoS

Document de preuve — Léo Ponthieux

Compétences visées : ROM2 (AC25.01 · AC25.02 · AC25.03) · RT2 (AC22.03) · RT1 (AC21.02)

Contexte

Cette SAÉ visait à déployer un service de téléphonie sur IP pour une entreprise multi-sites. J'ai installé et administré un IPBX 3CX (création des utilisateurs/extensions, softphones), mis en place les fonctionnalités métier (messagerie, groupes d'appels, renvois selon les horaires de bureau, file commerciale) et intégré un pare-feu. La démarche s'accompagne d'une politique de QoS pour garantir la qualité des flux voix.

Savoirs, savoir-faire et savoir-être mobilisés

Savoirs (connaissances) : ToIP/VoIP, protocole SIP, rôle d'un IPBX, plan de numérotation, groupes d'appels et règles de routage d'appels, horaires de bureau, QoS (priorisation des flux temps réel), notions de pare-feu appliquées à la voix.

Savoir-faire : Installation et configuration de 3CX (VM), création et connexion d'utilisateurs sur softphone, mise en place de répondeurs et de transferts conditionnels, configuration d'un pare-feu, tests d'appels et de visioconférence.

Savoir-être : Sens du service rendu à l'utilisateur, rigueur de configuration, validation systématique par des tests réels.

Tâches réalisées et résultats

Création de la VM 3CX et configuration des utilisateurs (ex. extension 100 LEOPONTHIEUX, 102 PARENT).

Appel test 100 → 102 fonctionnel, suivi du changement de statut des utilisateurs.

Service de messagerie opérationnel (indicateurs « en train d'écrire » et « message lu ») et visioconférence validée.

Partie IPBX : installation, personnalisation des informations de la VM, reconnexion des utilisateurs.

Répondeurs numériques et groupes d'appels intégrant les horaires de bureau.

Transferts conditionnels : renvoi vers un collègue (Marion) en cas d'absence ou de bureau fermé ; file pour le commercial.

Intégration d'un pare-feu pour sécuriser le service.

Problèmes rencontrés et solutions

Prise en compte des modifications de la VM IPBX → redémarrage nécessaire pour valider les nouveaux paramètres.

Gestion des appels hors horaires → mise en place de règles de renvoi conditionnel (horaires de bureau, indisponibilité).

Analyse réflexive (modèle de Gibbs)

Avant l'action — Je voulais comprendre concrètement comment fonctionne la téléphonie d'entreprise moderne. J'avais prévu de partir des utilisateurs (cas simple) avant d'ajouter les fonctions avancées (groupes, renvois).

Pendant l'action — Réussir un premier appel entre deux extensions, puis une visioconférence, a rendu le projet très vivant. J'ai aimé raisonner « expérience utilisateur » (que se passe-t-il quand personne ne répond ?).

Après l'action — J'ai découvert un domaine entier (communications unifiées). Si la situation se représentait, j'approfondirais la sécurisation SIP (chiffrement TLS/SRTP) et le dimensionnement réel du lien opérateur.

Léo Ponthieux — Portfolio BUT R&T 2 ROM — leoponthieux.fr